TEMAT: HAŁAS W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU

Autor: Tomasz Kocur

Podstawa programowa, III etap edukacyjny

Cele kształcenia – wymagania ogólne

II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

6. Ruch drgający i fale.

6) Uczeń wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku.

7) Uczeń posługuje się pojęciami infradźwięki i ultradźwięki.

9. Wymagania doświadczalne

13) Uczeń wytwarza dźwięk o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego.

Cele

Cele  ogólne

- Poznanie sposobu pracy z zestawem pomiarowym Pasco.

- Wykorzystanie aplikacji komputerowej współdziałającej z rejestratorem danych.

- Utrwalenie podstawowych pojęć odnoszących się do drgań i fal.

- Uświadomienie szkodliwego działania hałasu na organizm ludzki.

Cele operacyjne

Uczeń nabywa umiejętności:

- zaplanowania i przeprowadzenia doświadczenia pozwalającego wygenerować falę akustyczną o różnym natężeniu za pomocą strun głosowych oraz przedmiotów powszechnego użytku,

- uzyskania wyników pomiaru natężenia dźwięku wyrażonych w decybelach (dB),

- przeprowadzenia dyskusji na temat skutków wpływu hałasu na człowieka i środowisko,

- sformułowania wniosków na podstawie otrzymanych wyników.

Metoda pracy

Praktyczne ćwiczenia laboratoryjne wspomagane komputerowo, demonstracja nauczyciela.

Forma pracy

Praca z całą klasą lub w grupach pod kierunkiem nauczyciela.

Środki dydaktyczne i materiały

Zestaw doświadczalny (opis w dalszej części opracowania), instrukcja do ćwiczeń.

Przebieg doświadczenia i rejestracja pomiarów

## Wprowadzenie teoretyczne

Hałas to niepożądany dźwięk, zwykle o nadmiernym natężeniu, odbierany przez człowieka na przykład, jako: huk, szum, krzyk, wrzawa, itp. Natomiast, dźwięk to fala akustyczna charakteryzująca się odpowiednim natężeniem i częstotliwością.

Natężenie dźwięku jest trudne do zmierzenia, dlatego częściej mówi się o poziomie natężenia dźwięku wyrażonym w decybelach (dB) (1 dB = 10-1 B). Jednostka ta wiąże się z pewnym zakresem natężenia dźwięku fali akustycznej dochodzącej do narządu słuchu. Jest to skala logarytmiczna, która za punkt odniesienia przyjmuje 0 dB (natężenie dźwięku o wartości 10-12 W/m2) odpowiadający progowi słyszalności.

Dźwięki rejestrowane przez narząd słuchu, charakteryzują się określonym zakresem słyszalności. W Tab. 1 możemy zauważyć, że od poziomu 0 dB człowiek odczuwa wrażenie słuchowe, natomiast w granicach 130 dB – odczuwa ból.

Tab. 1. Poziom natężenia dźwięku dla różnych źródeł.

Szkodliwość działania hałasu na człowieka i środowisko jest bezsprzeczna. Zależy ona od częstotliwości i natężenia dźwięku oraz długotrwałości działania. Przy ok. 70 dB w organizmie człowieka następują niekorzystne zmiany wegetatywne. Przy 75 dB mogą wystąpić: zaburzenia pracy żołądka, nadciśnienie tętnicze, wrzody żołądka, wzrost adrenaliny. Od 90 dB może nastąpić osłabienie i ubytek słuchu, a od 120 dB – mechaniczne uszkodzenie narządu słuchu.

Hałas jest wszechobecny. Występuje w komunikacji, przemyśle, zbiorowiskach miejskich. Ochrona przed nim jest trudnym zadaniem. Podejmowane są jednak próby ograniczenia hałasu poprzez odpowiednią akustykę w architekturze wnętrz i komunikacji.

Naszym zadaniem będzie zbadanie poziomu natężenia dźwięku w najbliższym otoczeniu, czyli:

- w domu, dla różnych źródeł dźwięku,

- na ruchliwej ulicy,

- w sklepie,

- w restauracji,

oraz przeprowadzenie dyskusji na temat wpływu hałasu na człowieka i środowisko.

## Część doświadczalna

- Zaplanowanie i przygotowanie zestawu pomiarowego

W skład zestawu wchodzą następujące elementy:

- Interfejs SparkLink,

- czujnik poziomu natężenia dźwięku,

- komputer typu PC (lub Spark SLS).

- Wykonanie doświadczenia

- Zestaw układ doświadczalny zgodnie z Rys. 1.

Rys. 1. Układ pomiarowy.

- Włącz rejestrator danych, wybierz przycisk pomiary, wybierz czujnik natężenia dźwięku, wybierz czas próbkowania 10 ms, rozpocznij pomiar naciskając start.

- Zbadaj poziom natężenia dźwięku dla różnych źródeł, np. gwizd czajnika, głos płaczącego dziecka, krzyku, itp.

- Zakończ pomiar po kilku sekundach w celu uniknięcia rejestracji zbyt dużej ilości danych.

- Powtórz pomiar zmieniając źródła generujące falę akustyczną.

Opracowanie wyników. Wnioski.

- Przeanalizuj dane lub wyeksportuj je do aplikacji umożliwiającej odczytać wyniki.

- Sformułuj wnioski do otrzymanych wyników.

## Przykładowe wyniki

Mierząc poziom natężenia dźwięku w poszczególnych miejscach, otrzymaliśmy następujące wyniki:

- spokojna rozmowa w pomieszczeniu: 20 dB – 40 dB,

- rozbijanie kotletów schabowych: 60 dB – 80 dB,

- gwizd czajnika z wodą: 65 dB – 74 dB,

- kosiarka przed domem: 80 dB – 115 dB,

- jadący samochód: 75 dB – 85 dB,

- gwar w hipermarkecie:  60 dB – 85 dB,

- niezatłoczona restauracja: 30 dB – 50 dB.

## Wnioski

- Długotrwałe narażenie na hałas wywołuje niekorzystne działanie na organizm człowieka, np. osłabienie, ból głowy, irytacja, gniew.

- Poziom natężenia dźwięku zależy od odległości od źródła wysyłającego falę akustyczną.

- W skupiskach miejskich bardzo trudno znaleźć miejsce wolne od hałasu.

- Hałas jest powszechnym problemem, z którym należy walczyć wszystkimi dostępnymi środkami, np. ograniczenie ruchu pojazdów, wprowadzanie urządzeń przeciwhałasowych w pojazdach mechanicznych, właściwe rozwiązania akustyczne w budownictwie  i architekturze.

Literatura

- Oleśkowska A., Hałas i wibracje w środowisku. Biuletyn PSNPP, Toruń 2010.

- Szydłowski H., Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe, Poznań 1994.

- Turło J., Karbowski A., Służewski K., Osiński G., Turło Z., Przykłady wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji przyrodniczej, PMEF IF UMK, Toruń 2008.

- Turło J., Firszt F., Karbowski A., Osiński G., Służewski K., Laboratorium fizyczne dla nauczyciela przyrody, Praca zbiorowa pod redakcją Józefiny Turło, PDF IF UMK, Toruń 2003.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.